Hinweise zur Verwendung:

Der folgende Stationenbetrieb ist in der Regel nicht 1:1 übernehmbar, da einige Gegenstände bzw. Geräte nur an unserem Standort zur Verfügung stehen – z. B.: die Peltonturbine vor der Schule und auch die Zylinder für die Rotationsenergie sind Unikate.

Das Energiedomino hängt ebenfalls stark von den unterrichteten Inhalten ab. Es kann aber leicht durch den Austausch von Fragen verändert werden – der Aufbau ist aus der Tabelle ersichtlich. Die Nummerierung am rechten Rand dient nur als Übersicht, ob 36 Kärtchen erstellt worden sind und gehört nach dem Ausdruck weggeschnitten.

Für das Experiment in Station 1 stehen zwei Versuchsaufbauten mit elektronischen Thermometern zur Verfügung. Bei der Durchführung kam es zu keinen Engpässen.

Der Stationenbetrieb ist für insgesamt 4 Unterrichtseinheiten ausgelegt – er wurde in zwei Doppelstunden durchgeführt (inklusive Auf- und Abbau) – die Pflichtstationen wurden in dieser Zeit von allen SchülerInnen absolviert.

Die Arbeitsvorlagen wurden auf extra angeordneten Tischen aufgelegt (ca. 8 pro Station). Dazu kamen noch die kleineren Diagramme zum Bearbeiten und Einkleben ins Heft.

Ausnahme: Bei Station 1 waren die Arbeitsunterlagen bei der Station.

Die SchülerInnen holten sich die Arbeitunterlagen von diesen Tischen ab und setzten sich im Physiksaal auf einen beliebigen Platz (alleine, paarweise oder in Gruppen) – bearbeiteten die Aufgabe und brachten die Arbeitsunterlagen wieder zu den Ausgabetischen zurück.

Hier einige Eindrücke

Die folgende Seite wurde allen SchülerInnen zum Eintragen ausgehändigt.

Bei der Evaluation bemängelten alle SchülerInnen die zu knapp bemessene Zeit.

Stationenbetrieb - Energie

| Station |  |  | Arbeitsform | Arbeitszeit (Minuten) | meine Arbeitszeit |  | erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Messung c-Wasser | Experiment |  | PA/GA (3) | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 2 Energiedomino | Spiel |  | GA (3-4) | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 3 Energieumwandlung beim freien Fall | Arbeitsblatt |  | EA/PA | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 4 Trampolin | Arbeitsblatt |  | EA/PA | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 5 Satellit | Arbeitsblatt |  | EA/PA | max. 10 |  | Pflicht |  |
| 6 Peltonturbine | Arbeitsblatt |  | PA | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 7 p-V-Diagramm | Arbeitsblatt |  | EA/PA | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 8 Compoundbogen | Arbeitsblatt |  | EA/PA | max. 15 |  | Pflicht |  |
| 9 Rotationsenergie | Experiment |  | PA | max. 15 |  | freiw. |  |
| 10 Zeitungsartikel | Arbeitsblatt |  | EA | max. 15 |  | freiw. |  |
| 11 Dehnungs-diagramm Feder | Arbeitsblatt |  | EA | max. 15 |  | freiw. |  |
| 12 Übungsblatt | Arbeitsblatt |  | EA | max. 20 |  | freiw. |  |

Die Pflichtstationen sind durchzuführen.

Die Arbeitsaufträge findest du auf der Fensterseite des Saals – halte dich an diese Anweisungen.

Bevor du eine neue Station bearbeitest, muss die vorhergehende Station abgeschlossen sein – bringe die Arbeitsaufträge wieder zurück an die Ausgabestelle.

EA..Einzelarbeit: Bearbeite die Aufgabenstellung alleine.

PA..Partnerarbeit: Bearbeitet die Aufgabenstellung zu zweit.

GA..Gruppenarbeit: Arbeitet als Gruppe zusammen.

Durch das Abzeichnen der letzten Spalte bestätigst du, dass die Aufgabe gewissenhaft erledigt und verstanden hast und du ähnliche Aufgabenstellungen erfolgreich bearbeiten kannst.

Denke beim Arbeiten an die Sozialziele:

Zeitvorgaben einhalten

Angemessene Lautstärke

Arbeitsaufträge einhalten

Station 1

Messung c-Wasser

Experiment

Station 1

Messung der spezifischen Wärmekapazität von Wasser

Gruppenarbeit (max. 3 Personen)

1. Teil - Experiment

Zum Festhalten der Daten verwende das Heft und der Überschrift „cWasser“.

- Fülle 300 ml Wasser (mit dem Standzylinder abmessen) in das Becherglas.

- Gib den Tauchsieder (noch nicht eingeschaltet!) dazu.

- Miss die Temperatur T0 (ins Heft schreiben!). Während der Messung umrühren und abwarten, bis sich die Temperaturanzeige nicht mehr ändert.

- Nimm das Thermometer aus dem Wasser.

- Schalte anschließend den Tauchsieder für 30 Sekunden ein. Rühre dabei um!

- Tauchsieder nach 30 Sekunden ausschalten und im Wasser lassen. Während du weiter umrührst, miss erneut die Temperatur. Warte bis die Temperatur ihren Maximalwert = T1 annimmt. Diesen halte wieder fest.

- Schütte das Wasser aus und spüle das Glas und den Tauchsieder unter fließendem Wasser ab.

- Stelle die Geräte für die nächste Gruppe bereit.

- Setzt euch für die Auswertung auf einen anderen Platz.

Station 1

Messung c-Wasser

Auswertung

Station 1

Messung der spezifischen Wärmekapazität von Wasser

Gruppenarbeit (max. 3 Personen)

2. Teil - Auswertung

Aus der Einschaltzeit und der Leistung des Tauchsieders (P = 300 W; 1 W = 1 J/s) könnt ihr die zugeführte Energie berechnen. Da Verluste auftreten, werden ca. 90 % dieser Energie genutzt, um das Wasser zu Erhitzen. Berechnet daraus die spezifische Wärmekapazität von Wasser. Anleitung: Q = c.m.(T1 – T0)

Arbeitsanweisungen: Führt die Berechnungen übersichtlich und nachvollziehbar im Heft durch und gebt an, welche Energieverluste beim Versuch auftreten.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Station 2

Energiedomino

| 2 | 25 % | Mit 1 kcal kann man.. | 1 kg Wasser um 1°C erwärmen | Formel für kinetische Energie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | E=m⋅v22 | Energie ist gleich | gespeicherte Arbeit | Der Heizwert wird angegeben in: |
| 6 | MJ/kg | Formelzeichen für Wärmeenergie | Q | Formel für Lageenergie |
| 8 | E=m.g.h | Gib in Joule an: 1 kcal | 4200 J | Was entdeckte James Prescott Joule? |
| 10 | Den Zusammenhang zwischen Wärme und mechanischer Energie. | Formel für Wärmeenergie (erhitzen) | Q=c.m.ΔT | Was besagt der Energiesatz? |
| 12 | In einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie erhalten. | Welcher Zusammenhang besteht zwischen Energie und Masse? | E=m.c2 | Ist die Mikrowellenstrahlung energiereicher als Röntgenstrahlung? |
| 14 | Nein | Was gibt der Wirkungsgrad an? | Das Verhältnis von Nutzenergie zu aufgewendeter Energie | Der ……. wandelt elektrische Energie in Wärme um. |
| 16 | E-Herd | Zum Beschleunigen von 50 km/h auf 100 km/h benötigt man mehr Energie wie von 0 km/h auf 50 km/h? | ja | Wie lautet die Formel für den Heizwert? |
| 18 | H=Qm | Rechen in J um: 1 kWh = | 3,6 MJ | mechanische Energie ist |
| 20 | Kraft . Weg | Nenne eine Energieeinheit | Joule | Wie hängen Energie und Leistung zusammen? |
| 22 | Energie = Leistung mal Zeit | Formel für Rotationsenergie | E=J⋅ω22 | Ein Generator wandelt mechanische Energie in …… um. |
| 24 | elektrische Energie | Formel für elektrische Energie | E=U.I.t | Die spezifische Wärmekapazität c gibt an….. |
| 26 | wie viel Energie nötig ist, um 1 kg eines Stoffes um 1 °C (= 1 K) zu erwärmen. | Rechne in J um: 1 eV = | 1,6.10-19 J | Formel für Strahlungsenergie |
| 28 | E=h⋅cλ | …. wandelt chemisch gebundene Energie in elektrische Energie um. | Die Brennstoffzelle | ….. wandelt mechanische Energie in mechanische Energie um. |
| 30 | Das Windrad | Welche Bedeutung hat die Fläche unter der Kraft-Weg-Linie? | Sie gibt die verrichtete Arbeit an. | Was sind fossile Energieträger? |
| 32 | abgestorbene Lebewesen, die in langen Zeiträumen in Erdöl, Erdgas, … umgewandelt wurden. | Die Sonne wandelt ….. in Strahlungsenergie um. | Kernenergie | Was versteht man unter „grauer Energie“? |
| 34 | Energie, die für Herstellung und Transport von Gütern aufgewendet wurde. | Eine gespannte Feder speichert…. | elastische Energie | Beim freien Fall wird Lageenergie in …… umgewandelt. |
| 36 | kinetische Energie | Wie groß ist cirka die Energie, die der Mensch im Ruhezustand in einer Stunde verbraucht? | 360 kJ | Wie groß ist der Wirkungsgrad eines Dieselmotors? |

Hinweis für die Herstellung:

Tabelle drei- bis viermal ausdrucken – am besten die Seiten laminieren und anschließend zuschneiden.

Regeln:

Energiedomino für 2 bis 4 SpielerInnen

Weiße Dominokärtchen mischen und an die Spieler verteilen.

Variante 1

Ein Spieler beginnt (z. B.: Jüngster in der Runde, Vorname beginnt mit Anfangsbuchstaben am nächsten beim A, usw.) und legt eines seiner Kärtchen aus. Linker Nachbar kann auf beiden Seiten anlegen, wenn er das passende Kärtchen hat. Wenn nicht, ist der Nächste an der Reihe.

Dann folgt nächster Nachbar.

Das Domino ergibt in richtiger Reihenfolge einen geschlossenen Weg.

Variante 2

Zwei Teams spielen gegeneinander – die Kärtchen sollten gemeinsam schnellstmöglich in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Nur wenn der Weg geschlossen ist, ist das Spiel beendet. Jene Mannschaft, die dies als erstes schafft ruft „STOPP“. Beide Mannschaften hören mit dem Legen auf – die unterlegene Mannschaft kontrolliert das Ergebnis, bei Fehlern gewinnt die Mannschaft, die noch nicht fertig war.

Station 3

Energieumwandlung beim freien Fall

Station 3

Freier Fall

Ein 2 kg schwerer Stein fällt aus 5 m Höhe zu Boden. Am Beginn besteht seine Energie nur aus Lageenergie. Wie groß ist diese am Beginn? Der Stein beschleunigt beim Fallen mit 10 m/s². Umschreibe diese Angabe und berechne, wie schnell der Stein nach 0,2 Sekunden ist. Welche Bewegungsenergie hat der Stein nach 0,2 Sekunden?

Übertrage die Tabelle ins Heft und ergänze die fehlenden Werte:

| Zeit in s | v in m/s | Ekin in J | Epot in J | Eges |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |
| 0,4 |  |  |  |  |
| 0,6 |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |
| 1,0 |  |  |  |  |

Beachte: Die Gesamtenergie ist konstant, d. h. Ekin + Epot bleiben immer gleich!

Zeichne anschließend das Energie-Zeitdiagramm und trage die Kurven für die Lageenergie und Bewegungsenergie ein.

Arbeitsanweisungen: Führe die Berechnungen im Heft unter der Überschrift Freier Fall durch.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Station 4

Trampolin

Station 4

Trampolin

Das untenstehende Diagramm gibt den zeitlichen Verlauf von Lageenergie und kinetischer Energie beim Trampolinspringen an.

Arbeitsauftrag:

1) Kennzeichne, welche Kurve die Lageenergie und welche die Bewegungsenergie beschreibt. Hinweis: Die Bewegungsenergie kann nicht negativ sein.

2) Markiere auf der Zeitachse, wann der Springer am Trampolin aufkommt mit B, wann er den höchsten Punkt erreicht mit H und wann das Trampolin vollständig durchgedrückt (eingedellt) ist mit T.

3) Zeichne die Summe aus kinetischer und potentieller Energie in das Diagramm ein. Hinweis: Die Summe ist nicht überall gleich – es kommt eine dritte Energieform vor. Überlege, was bei T passiert, wenn die gesamte Bewegungsenergie null ist und die Lageenergie negativ ist – wo steckt dann die Energie?

4) Zeichne den Verlauf der „dritten“ Energieform E3 in das Diagramm ein. Hinweis: Beachte den Energiesatz: Ekin + Epot + E3 = Egesamt = konstant.

Arbeitsanweisungen: Führe die Berechnungen im Heft unter der Überschrift Trampolinsprung durch. Verwende zum Durcharbeiten die kleinen aufliegenden Diagramme – anschließend ins Heft kleben.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Kopierhinweis: Diese Seite in ausreichender Menge kopieren und zuschneiden.

Station 5

Satellit

Station 5

Satellit

Das untenstehende Diagramm gibt den zeitlichen Verlauf von Lageenergie und kinetischer Energie für einen Satelliten an.

Hinweis: Für die Angabe der Lageenergie benötigt man eine Bezugshöhe oder Bezugsniveau. Beispiel: Liegt ein Ball am Boden, so hat er von der Tischplatte aus gesehen eine negative Lageenergie.

Bei Satelliten bezieht man die Lageenergie auf unendlich große Entfernung. Es sind damit die Lageenergien von Satelliten negativ.

Wenn die Gesamtenergie (= Lageenergie + Bewegungsenergie) negativ ist, bedeutet das, dass der Satellit in der Nähe der Erde bleibt. Erst, wenn der Satellit die Fluchtgeschwindigkeit von 11,2 km/s überschreiten würde, wäre seine Gesamtenergie positiv und er könnte die Erde für immer verlassen.

Arbeitsauftrag:

1. Eine Kurve gibt die kinetische Energie, die andere die Lageenergie an. Welche ist welche? Begründe die Antwort. Hinweis*: In der Formel für Bewegungsenergie steht das Quadrat der Geschwindigkeit – kann dies negativ sein?

2. Bestimme die Gesamtenergie und zeichne sie in das Diagramm ein.

3. Die Zahlen bei der Bahnkurve kennzeichnen einzelne Positionen des Satelliten während seines Umlaufs. Schreibe die passenden Zahlen zur Zeitachse. Hinweis: Der Satellit ist bei ‚1’ am schnellsten, daher braucht er zum Punkt ‚2’ nicht so lange, wie von ‚2’ bis ‚3’

Arbeitsanweisungen: Führe die Berechnungen im Heft unter der Überschrift Satellit durch. Verwende zum Durcharbeiten die kleinen aufliegenden Diagramme – anschließend ins Heft kleben.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Kopierhinweis:

Seite mit den Diagrammen in ausreichender Zahl kopieren und zuschneiden.

Station 6

Peltonturbine

Station 6

Peltonturbine

Partnerarbeit

Lest von der Tafel bei der Peltonturbine vor dem Haupteingang folgende Daten ab. Den Abstand der Drehachse zur Schaufelmitte müsst ihr mit einem Maßband messen. Kehrt anschließend in den Physiksaal zurück.

Fallhöhe:

Schluckvermögen:

Drehzahl:

Abstand: Drehachse – Schaufelmitte:

1. Berechne mit Hilfe des Energiesatzes, mit welcher Geschwindigkeit das Wasser aus der Düse auf die Turbine spritzt. Anleitung: Lageenergie am Anfang = Bewegungsenergie bei der Düse.

2. Die Bewegungsenergie des Wassers wird nur dann voll genutzt, wenn das Wasser die Turbine mit annähernd 0 m/s verlässt. Dies ist der Fall, wenn die Schaufelgeschwindigkeit gleich der halben Wassergeschwindigkeit ist. Rechne nach, ob sich dies aus den Daten ergibt.

3. Überlege, warum zur optimalen Energieausbeute die Schaufelgeschwindigkeit gleich der halben Wassergeschwindigkeit sein muss. 
Anleitung: Aufgrund der Schaufelform spritzt das Wasser mit der gleichen Geschwindigkeit zurück, mit der es auf die Schaufel trifft. Stell dir vor, du sitzt auf der Schaufel: Mit welcher Geschwindigkeit kommt das Wasser auf dich zu? Mit welcher spritzt es nachher – von dir aus gesehen - zurück? Welche Geschwindigkeit hat dann das Wasser vom ruhenden Standpunkt aus?

Arbeitsanweisungen: Nimm die Daten ins Heft unter der Überschrift Peltonturbine auf und führe die Berechnungen und Überlegungen ins Heft durch.

Die Lösung befindet sich am Lehrertisch.

Station 7

p-V-Diagramm

Station 7

p-V-Diagramm

(Stationenbetrieb - Arbeitsdiagramm)

Die vier Takte beim Ottomotor bestehen aus Ansaugen, Verdichten, Arbeitstakt und Ausstoßen. Im untenstehenden Diagramm sind Verdichten und Arbeitstakt dargestellt. Ansaugen und Verdichten wäre eine waagrechte Linie auf der V-Achse. p steht für den Druck und V für das Volumen. Die umschlossene Fläche stellt die umgewandelte Energie (Arbeit) dar.

Die Druckeinheit 1 bar steht für 100000 N/m² und 1 cm³ (= 1 ccm) sind 10-6 m³.

Die Berechnung der „Fläche“ eines Kästchens ergibt (rechne nach!!!!!):

a) Ermittle die Fläche (= Arbeit für 2 Umdrehungen!!), die von der Kurve eingeschlossen wird in J.

b) Welche Motorleistung ergibt sich daher für einen Vierzylindermotor bei 4000 U/min?

(Hinweis: Leistung = Arbeit/Zeit; pro Zylinder wird bei jeder zweiten Umdrehung obige Arbeit umgesetzt.)

Arbeitsanweisungen: Führe die Berechnungen im Heft unter der Überschrift Ottomotor durch. Verwende zum Durcharbeiten die kleinen aufliegenden Diagramme – anschließend ins Heft kleben.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Kopierhinweis:

Diese Seite in ausreichender Menge kopieren und zuschneiden

Station 8

Compoundbogen

Station 8

Der Compoundbogen

(Stationenbetrieb - Arbeitsdiagramm)

Beim modernen Bogenschießen werden Compoundbögen verwendet. Der Vorteil liegt in einer geringeren Zugkraft bei voll ausgezogenem Bogen. Dadurch kann das Ziel ruhiger anvisiert werden. Das Diagramm stellt die Zugkraft über der Auszugslänge für einen Compoundbogen und einen herkömmlichen Bogen dar.

Die Berechnung der „Fläche“ des eingerahmten Kästchens (links oben) ergibt (rechne nach!!!!):

a) Ermittle die Fläche (= Spannenergie in J) unter der Kraftkurve des Compoundbogens von 0 cm bis 70 cm.

b) Welche Abschussgeschwindigkeit erreicht ein Pfeil von 19,4 Gramm?

(Hinweis: Spannenergie = kinetische Energie)

Arbeitsanweisungen: Führe die Berechnungen im Heft unter der Überschrift Compoundbogen durch. Verwende zum Durcharbeiten die kleinen aufliegenden Diagramme – anschließend ins Heft kleben.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Kopierhinweis: Diese Seite in ausreichender Menge kopieren und zuschneiden

Station 9

Rotationsenergie

Station 9

Rotationsenergie

Partnerarbeit/Einzelarbeit

1. Teil - Experiment

a) Lass die beiden Zylinder gleichzeitig die schiefe Ebene herunterrollen. Was stellst du fest? Verwende das Lineal. Halte die beiden Zylinder damit fest und lass sie dann losrollen.

b) Verwende das Brett und treibe damit die beiden Zylinder gleichzeitig auf der Rampe nach oben. Was zeigt sich?

2. Teil – Auswertung

Die beiden Zylinder haben gleiche Abmessungen und Massen, sind aber unterschiedlich aufgebaut. Bei einem ist der dichte Stahl innen und beim anderen außen. Der Zylinder mit dem Stahlmantel läst sich schwerer in Rotation versetzen, da ein großer Teil seiner Masse am Rand sitzt und die Randteile sich beim Rotieren schnell bewegen. Er kann daher – bei gleicher  Drehgeschwindigkeit – mehr Energie speichern, als der andere Zylinder.

Beim Herabrollen wird die Lageenergie in kinetische Energie und Rotationsenergie umgewandelt. Der Zylinder mit dem Stahlmantel nimmt mehr Rotationsenergie auf und rollt daher langsamer als der andere Zylinder.

Hinaufrollen: Beide Zylinder rollen am Anfang gleich schnell – der Zylinder mit dem Stahlmantel hat dabei aber mehr Rotationsenergie gespeichert als der andere. Es wird die gesamte Bewegungsenergie in Lageenergie umgewandelt – daher rollt der Zylinder mit Stahlmantel höher.

Man könnte die energetischen Verhältnisse wie folgt veranschaulichen:

| Herabrollen | Lageenergie am Beginn | = | Bewegungsenergie am Ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Zylinder mit Stahlmantel |  | = |  |
| Zylinder mit Stahlkern |  | = |  |

| Hinaufrollen | Bewegungsenergie am Beginn | = | Lageenergie am Ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Zylinder mit Stahlmantel |  | = |  |
| Zylinder mit Stahlkern |  | = |  |

Arbeitsanweisungen: Halte die Versuchsdurchführung und deine Beobachtungen im Heft fest. Schreibe eine Erklärung des Versuchsausgangs dazu.

Station 10

Zeitungsartikel

Station 10

Zeitungsartikel

Arbeitsanweisungen: Lies den Artikel sorgfältig durch, erstelle von dem Artikel ein Mindmap. Dieses Mindmap sollte als Grundlage eines Referates vor der Klasse ausreichen.

Station 11

Dehnungsdiagramm Feder

Station 11

Federdehnung

Eine Feder, deren Federkonstante 10 N/cm beträgt wird gedehnt. Zeichne das Kraft-Dehnungsdiagramm für Dehnungen von 0 bis 10 cm.

Berechne anschließend anhand des Diagramms die Dehnungsarbeit für die ersten 5 cm und die zweiten 5 cm Dehnung. Hinweis: Die Dehnungsarbeit ist die Fläche unter Kraft-Dehnungslinie.

Für Schlaue: Leite anhand des Kraft-Dehnungsdiagramms die Formel für die elastische Energie her.

Arbeitsanweisungen: Arbeite ins Heft unter der Überschrift Federdehnung.

Die Lösungen befinden sich am Lehrertisch.

Station 12

Übungsblatt

Station 12

Energiebeispiele

1.) 1 Joule ist gleich eine Wattsekunde. Rechne 1 kWh in Joule um. *3,6 MJ*

2.) Ein Radfahrer rollt (fast reibungsfrei) einen 8 Meter hohen Abhang hinunter. Berechne seine erreichte Geschwindigkeit, wenn er am Anfang a) stillstand, b) mit 5 m/s unterwegs war. * a) 12,6 m/s; b) 13,6 m/s *

3.) Ein 120 cm langes Pendel wird um 40° aus der vertikalen Anfangslage ausgelenkt. Mit welcher Geschwindigkeit schwingt es nach dem Auslassen durch diese Anfangslage zurück? ** 2,37 m/s **

4.) Ein grünes Matchbox Spielzeugauto ohne Antrieb und ein gleich schweres blaues Auto mit Schwungradmotor rollen aus dem Stand eine geneigte Ebene hinunter. Welches ist schneller unten? Begründe deine Antwort mit Hilfe des Energiesatzes.

5.) Eine Waschmaschine benötigt laut Gebrauchsanleitung im 60 °C Programm 49 Liter Wasser und 0,95 kWh. Wie viel Liter Wasser kann man mit der angegebenen Energie von 15 °C auf die 60 °C erhitzen? Warum stimmt dies nicht mit dem Wasserverbrauch überein? Begründe deine Antwort. *18 l*

Arbeitsanweisungen: Rechne nachvollziehbar ins Heft unter der Überschrift Energiebeispiele.

Lösungen

Lösungen

Station 1

Der Messwert sollte in der Gegend von 4200 J/(kg.K) liegen.

Verluste: Für das Erwärmen des Tauchsieders, des Becherglases und durch Abstrahlung geht Energie verloren.

Station 3

| Zeit in s | v in m/s | Ekin in J | Epot in J | Eges |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 0,2 | 2 | 4 | 96 | 100 |
| 0,4 | 4 | 16 | 84 | 100 |
| 0,6 | 6 | 36 | 64 | 100 |
| 0,8 | 8 | 64 | 36 | 100 |
| 1,0 | 10 | 100 | 0 | 100 |

Station 4

Station 5

Station 6

Fallhöhe 845 m; Schluckvermögen 8 m³/s; Drehzahl 500 min-1; Abstand zur Schaufelmitte ~1200 mm.

Wassergeschwindigkeit: Ansatz: Lageenergie = kinetische Energie: v =130 m/s; Schaufelgeschwindigkeit: Ansatz: Weg/Zeit: vSchaufel = 62,8 m/s ist ungefähr die halbe Wassergeschwindigkeit.

Station 7

ca. 63 Kästchen; ~250 bis 260 J; PMotor = ~35 kW.

Station 8

ca. 58 Kästchen; 116 J; Pfeilgeschwindigkeit ca. 110 m/s

Station 11

E1 = 1,25 J; E2 = 5 J.

Station 12

Lösungen am Arbeitsblatt.