Versuchsvorschrift 2: Filtrieren

| Benötigtes Material: |  |
| --- | --- |
| Geräte: Schutzbrille Küchenrolle 2 Eprouvetten Eprouvettenständer 2 Plastiklöffel Holzstab Becherglas Plastikfilter Rundfilter Wasserstrahlpumpe Nutsche, 2-teilig Dichtungsring Saugflasche | Chemikalien: Feststoffgemisch aus verschiedenen Feststoffpartikeln, Ton und Lebensmittelfarbe |
| Durchführung: Aus dem Behälter mit dem Stoffgemisch wird ein Löffel voll entnommen und in das Becherglas gegeben. Fügen Sie ca. 50 ml Wasser zu. Rühren Sie solange mit dem Glasstab um, bis Sie vermuten, dass alle löslichen Bestandteile sich aufgelöst haben. Füllen Sie eine Eprouvette 10 cm hoch mit Ihrer Suspension. Bereiten Sie den Rundfilter zum Filtrieren vor und filtrieren Sie in eine zweite Eprouvette. Stoppen Sie die Zeit (Sekunden) die Sie benötigen, um alles zu filtrieren. Notieren Sie Ihre Beobachtungen. Bereiten Sie nun die Saugfiltration vor, indem Sie die Saugflasche an die Wasserstrahlpumpe anschließen. Mit einem passenden Dichtungsring setzen Sie die Nutsche auf und legen ein befeuchtetes Rundfilter ein. Füllen Sie eine weitere Eprouvette 10 cm hoch mit Ihrer frisch umgerührten Suspension. Filtrieren Sie erst, nachdem Sie die Wasserstrahlpumpe eingeschaltet haben. Stoppen Sie die Zeit, bis alles durch den Filter getropft ist. Beenden Sie den Versuch indem Sie die Wasserstrahlpumpe abschalten. Notieren Sie Ihre Beobachtungen. Säubern Sie den Arbeitsplatz und die verwendeten Geräte und geben Sie sie wieder zurück in die Schachtel. |  |
| Entsorgung: Die Lösungen und Suspensionen können über den Abfluss entsorgt werden. |  |
| Besondere Hinweise: Achten Sie auf die Sicherheit beim Saugfiltrieren. Vakuum kann Implosionen verursachen. Tragen Sie Schutzbrillen |  |
| Erklärung zum Hintergrund des Versuchs: Durch die Poren eines Filterpapiers können nur Teilchen durchtreten, die kleiner sind als der Porendurchmesser. Für ein klares Filtrat ist es also notwendig, das richtige Filterpapier mit der richtigen Porengröße zu wählen, da sonst unweigerlich kleine Feststoffteilchen durch die Poren ins Filtrat gelangen. Die Saugfiltration beschleunigt die Filtration durch den von der Wasserstrahlpumpe erzeugten Unterdruck, der die Flüssigkeit durch die Poren saugt. Da Papier dem Unterdruck nicht gut widersteht, muss eine Unterstützung vorhanden sein oder man verwendet poröses Glas (Fritten) oder Filtertücher. |  |